Rapport de laboratoire

Ecole supérieure

Électronique

Laboratoire PROJ

Salle R110

Résultats des tests des cartes Dé Electronique

Réalisé par :

Kirian Gruber

A l’attention de :

N. Merlini

P. Boves

Dates :

Début du laboratoire : 11 février 2026

Fin du laboratoire : 29 mai 2026

Table des matières :

Résultats des tests des cartes Dé Electronique	1

1 Cahier des charges (Titre 1)	5

2 Résultats des tests	7

# Cahier des charges (Titre 1)

# Résultats des tests

| Désignation | Etat du Hardware | Correction Hardware | Programmation OK/nOK | Test effectué OK/nOK | Résultats du tests |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pas de problème vu à l’œil nu, mais doit faire des vérifications avec le microscope. EDIT : Pont de brasure sur U3. | Le pont de brasure a été enlevé. Je pense que le MCU est mort, il faudrait le remplacer. | NOK | NOK | Pas possible de programmer la carte, vérifier au microscope pour des problème hardware |
| 2 | Pas de problème vu à l’œil nu, mais doit faire des vérifications avec le microscope. EDIT : D6 peut-être abimée, pas vu d’autre problème | Si D6 est abimée, la changer | OK | OK | Le programme ne fonctionne pas. Les LEDs D5, D4, D2 et D6 ne s’allument que lorsque le bouton S1 est maintenu enfoncer et c’est toujours le chiffre 4 qui apparait. On a beau secouer le PCB il ne s’allume pas autrement. Vérifier s’il y a un problème Hardware. |
| 3 | Manque la LED D4. Pas de problème vu à l’œil nu, mais doit faire des vérifications avec le microscope. EDIT : Pas de problème hardware remarquer. | La LED D4 a été ajoutée | OK | OK | Rien ne s’allume. Vérification d’un problème Hardware à faire. EDIT : Pas de problème Hardware remarquer. Refaire la programmation de la carte pour être sûr qu’elle est bien programmée. |
| 4 | Manque 2 LEDs, D5 et D4. Pas de problème vu à l’œil nu, mais doit faire des vérifications avec le microscope. EDIT : Pont de brasure sur U3 | Les LEDs manquantes ont été ajoutées Le pont de brasure sur U3 a été enlevé. | OK | OK | Le programme fonctionne mais seulement les LEDs D2 et D6 s’allument quand on secoue le PCB. Il faut le secouer pendant une bonne seconde pour que les LEDs s’allument et ces dernières s’éteignent au bout de 3s. Vérification du hardware à faire pour voir si les problèmes ne viennent pas de cela |
| 5 | Pont de brasure sur le MCU + résistances ont été modifiées (R14 et R17) (pas d’indication de laquelle sur l’arrière du PCB). EDIT : Pas de pont de brasure remarquer | Enlever le pont de brasure et changer la résistance. EDIT : Pas de pont de brasure à enlever. Résistance à changer (une fois qu’elle est identifiée). | OK | OK | Le programme fonctionne, lorsque l’on secoue le PCB les chiffres s’affichent correctement. Cependant, il faut secouer le PCB fort et pendant une bonne seconde, là où le PCB n°6 était ultrasensible. Affiche toutes les combinaisons de chiffres. Fonctionnement normal ? |
| 6 | Manque 2 LEDs D2 et D6. Pas de problème vu à l’œil nu, mais doit faire des vérifications avec le microscope. EDIT : R14 et R17 ne sont pas bien en place, problème de connexion ? Q4 à prit un coup de fer à braser, problème de fonctionnement dû à cela ? | Rajouter les 2 LEDs. EDIT : Rebraser R14 et R17. Changer Q4 si défectueux. | OK | OK | Les LEDs D5 et D4 s’allument quand on secoue le PCB et s’éteigne au bout de 3s. les LEDs D1 et D0 ne s’allument pas. Vérification du hardware à faire pour voir si les problèmes ne viennent pas de cela |
| 7 | Pont de brasure sur le MCU. EDIT : Pas vu de pont de brasure sur U3. D3 est peut-être abimée. | Enlever le pont de brasure sur le MCU. EDIT : Pas de pont de brasure. Si D3 est bien abimée, la changer. | OK | OK | Le programme fonctionne. Le dé ne réagit pas toujours lorsqu’on le secoue. A certains moments on dirait que le dé ne remarque pas qu’on le secoue et d’autre on le touche à peine qu’il fonctionne. Toutes les combinaisons de chiffres sont apparues. |

Test des LEDs à l’aide d’un chenillard :

| Désignation | Etat du Hardware | Correction Hardware | Programmation OK/nOK | Test effectué OK/nOK | Résultats du tests |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Voir tableau précédent | Voir tableau précédent | NOK | NOK | Impossible de programmer |
| 2 |  | - | OK | OK | Le chenillard fonctionne correctement. Toutes les LEDs s’allument. Mais aucun chiffre ne s’affiche. |
| 3 | - | - | OK | OK | Le chenillard fonctionne correctement. Toutes les LEDs s’allument puis toutes les LEDs restent allumées et le bouton reset (S1) ne fonctionne pas quand les LEDs restent allumées |
| 4 | - | - | OK | OK | Le chenillard fonctionne correctement. Toutes les LEDs s’allument. |
| 5 | - | - | OK | OK | Le chenillard fonctionne correctement. Toutes les LEDs s’allument. |
| 6 | - | - | OK | OK | Le chenillard fonctionne correctement. Toutes les LEDs s’allument. |
| 7 | - | - | OK | OK | Le chenillard fonctionne correctement. Toutes les LEDs s’allument. |
| 8 | Vérifier les valeurs des résistances R14 et R17 |  | OK | OK | Le chenillard fonctionne correctement. Toutes les LEDs s’allument. |
| 9 | Vérifier les valeurs des résistances R14 et R17. | Ajout de la LED D3. | OK | OK | Le chenillard fonctionne correctement. Toutes les LEDs s’allument. Lorsque les LEDs s’éteignent la LED D5 reste allumées légèrement pendant un petit moment. |
| 10 | Vérifier les valeurs des résistances R14 et R17 | Remplacer D4 (à faire). | OK | OK | Le chenillard fonctionne correctement. Toutes les LEDs sauf D4 s’allument. |
| 11 | Vérifier les valeurs des résistances R14 et R17 | Remplacer D1 (à faire). | OK | OK | Le chenillard fonctionne correctement. Toutes les LEDs sauf D1 s’allument. |

| Test final des cartes |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Etat du Hardware | Correction Hardware | Programmation OK/nOK | Test effectué OK/nOK | Résultats du tests |
| 1 | Voir tableau précédent | Voir tableau précédent | NOK | NOK | Impossible de programmer |
| 2 | - | - | OK | NOK | Le chenillard fonctionne correctement. Toutes les LEDs s’allument puis toutes les LEDs s’éteignent et restent éteintes Aucun chiffre ne s’affiche. |
| 3 | - | - | OK | NOK | Le chenillard fonctionne correctement. Toutes les LEDs s’allument puis toutes les LEDs s’éteignent et restent éteintes et le bouton reset (S1) ne fonctionne pas quand les LEDs restent allumées. Aucun chiffre ne s’affiche |
| 4 | - | - | OK | NOK | Le chenillard fonctionne correctement. Toutes les LEDs s’allument. Lorsqu’on le secoue, le chiffre 4 apparait puis les LEDs réduisent leur luminosité et restent dans cet état. A ce moment, le bouton reset (S1) ne fonctionne plus. Au bout d’environ 5s, les LEDs s’éteignent et si on secoue la carte elle refait un chenillard avant d’afficher à nouveau le chiffre 4. |
| 5 | - | - | OK | OK | Le chenillard fonctionne correctement. Toutes les LEDs s’allument. Les 6 chiffres s’affichent et lorsque l’on effectue un « jet de dé » un nouveau chiffre s’affiche sans qu’il y ait de chenillard. Le chenillard s’effectue de nouveau lorsque la pile a été enlevée et remise. |
| 6 | - | - | OK | NOK | Le chenillard fonctionne correctement. Toutes les LEDs s’allument. Lorsqu’on le secoue, le chiffre 4 apparait puis les LEDs réduisent leur luminosité et restent dans cet état. A ce moment, le bouton reset (S1) ne fonctionne plus. |
| 7 | - | - | OK | OK | Le chenillard fonctionne correctement. Toutes les LEDs s’allument. Les 6 chiffres s’affichent et lorsque l’on effectue un « jet de dé » un nouveau chiffre s’affiche sans qu’il y ait de chenillard. Le chenillard s’effectue de nouveau lorsque la pile a été enlevée et remise. |
| 8 | Voir tableau précédent |  | OK | OK | Le chenillard fonctionne correctement. Toutes les LEDs s’allument. Les 6 chiffres s’affichent et lorsque l’on effectue un « jet de dé » un nouveau chiffre s’affiche sans qu’il y ait de chenillard. Le chenillard s’effectue de nouveau lorsque la pile a été enlevée et remise. |
| 9 | Voir tableau précédent | Voir tableau précédent | OK | OK | Le chenillard fonctionne correctement. Toutes les LEDs s’allument. Les 6 chiffres s’affichent et lorsque l’on effectue un « jet de dé » un nouveau chiffre s’affiche sans qu’il y ait de chenillard. Le chenillard s’effectue de nouveau lorsque la pile a été enlevée et remise. Lorsque les LEDs s’éteignent la LED D5 reste allumées légèrement pendant un petit moment. |
| 10 | Voir tableau précédent | D4 à remplacer. | OK | OK | Le chenillard fonctionne correctement. Toutes les LEDs sauf D4 s’allument. Les 6 chiffres s’affichent et lorsque l’on effectue un « jet de dé » un nouveau chiffre s’affiche sans qu’il y ait de chenillard. Le chenillard s’effectue de nouveau lorsque la pile a été enlevée et remise |
| 11 | Voir tableau précédent | D1 à remplacer | OK | OK | Le chenillard fonctionne correctement. Toutes les LEDs sauf D1 s’allument. Les 6 chiffres s’affichent et lorsque l’on effectue un « jet de dé » un nouveau chiffre s’affiche sans qu’il y ait de chenillard. Le chenillard s’effectue de nouveau lorsque la pile a été enlevée et remise |